試験成績表

大阪府堺市西区築港新町１丁５番地１１

℡　０７２－２４３－６４１９

| 製品名 | トアエスコートゾーン 白・灰色 ４５０ |
| --- | --- |
| 規格 |  |

単位（ｍｍ）

| 記号 | 項 目 | 測定値 | 規格寸法 | 許容差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 突起体の上面径 | 6.８ | 6 | +1.0 |
| a’ | 突起体の下面径 | 23.5 | 23 |  |
| b | 突起体の高さ | 6.0 | 5 |  |
| c | 点状横線を構成する突起体の突起中間距離 | 26.5 | 26 |  |
| d | 点状横線と点状縦線の突起間距離 | 30.0 | 30 | ±1.0 |
| e | 点状縦線を構成する突起体の突起中間距離 | 8.7 | 8 |  |
| f | 点状横線列相互の突起中心間距離 | 75 | 75 |  |
| g | 視覚障害者用道路横断帯幅 |  | 450 | ― |
|  | 視覚障害者用道路横断帯の色彩 | 白・灰色 | 横断歩道と同程度 |  |
|  | 突起体の材質 | ＡＥＳ樹脂 | 高耐摩耗性 |  |